## 一、提高机械效率的主要办法

1.减少机械自重。

2.减少机械的摩擦等来减小额外功。

3.在额外功一定时,增大有用功。

4.改进结构，使它更合理、更轻巧。

5.在使用中按照技术规程经常保养，定时润滑，使机械处于良好的运转态。

# 二、机械效率的计算公式

机械功率计算公式为η=W有/W总×100%。我们把有用功和总功的比值叫做机械效率。用符号η表示。主要内容包括滑轮组,斜面效率，杠杆转动，常见效率，增大效率。

## 三、机械效率的意义

(1)机械效率是反映机械性能的优劣的重要标志之一。总功等于有用功与额外功之和，因而有用功只占总功的一部分。显然，有用功所占比例越大，机械对总功的利用率就越高，机械的性能就越好。物理中，用机械效率来表示机械对总功得了利用率。

(2)在计算机械效率时，注意物理量名称所表示的意义。总功：即动力对机械所做的功，称之为动力功，也叫输入功。理想机械：W总=W有用，W输入=W输出，W动=W阻。实际机械：W总=W有用+W额外，W输入=W输出+W额外，W动=W有用阻力+W无用阻力。

## 四、机械效率公式

η=W有/W总η=P有/P总

(在滑轮组中η=G/Fn)

(1)η=G/nF(竖直方向)

(2)η=G/(G+G动)(竖直方向不计摩擦)

(3)η=f/nF(水平方向)

## 五、机械效率公式

机械效率是指机械在稳定运转时，机械的输出功（有用功量）与输入功（动力功量）的百分比。我们把有用功和总功的比值叫做机械效率。用符号η表示，计算公式为η=W有/W总×100%。

滑轮组：

有用功（W有用=Gh）

额外功（克服动滑轮重，绳重和摩擦力所做的功

①W额外=W总-W有用

②若不计绳重，摩擦力，W额外=G动h

总功（W总=FS）

求滑轮组的机械效率：η=W有/W总=W有/(W有+W额)=（不计绳重及摩擦）Gh/（Gh+G动h）=G/（G+G动）

## 六、常用的推理公式

①滑轮组：

1）提升重物：

η＝G物/(nF)。式中的n为作用在动滑轮上绳子股数，F为作用在绳子自由端的拉力，下同。

η＝G物/(G物＋G动)。式中的“G动”为动滑轮重

2）平移重物：

η＝f/(nF)。式中的f为物体与水平面之间的摩擦力

②斜面：

η＝G物h/(FL)。式中h为斜面高，F为沿斜面向上拉力，L为斜面长。